Strukturaufklärung:

MS, IR, NMR

Das Lernziel dieser Unterrichtseinheit beinhaltet folgende Punkte:

Wie kann aufgrund von physikalischen Daten (Spektren) auf die Struktur, das heisst die räumliche Verknüpfung der Atome geschlossen werden? Was ist ein MS, IR und NMR?

# Moderne Strukturaufklärung

Früher gehörte das „Herausfinden“ der Struktur eines organischen Stoffes häufig zum Lebenswerk eines Chemikers. So arbeitete zum Beispiel Adolf von Baeyer 20 Jahre lang an der Aufklärung der Struktur von Indigo, einem ziemlich einfachen Stoff - und dabei war Baeyer ein hervorragender Chemiker.

Der klassische Weg zur Struktur einer Substanz bestand aus mehreren Schritten:

Stoffgemisch: Trennmethoden Reinsubstanz (z.B. Indigo)

Quantitative Analyse Verhältnisformel (C16H10N2O2 oder C8H5NO oder C32H20N4O4 etc.)

Bestimmung der molaren Masse Summenformel (C16H10N2O2)

Charakteristische Reaktionen Stoffklassen (Aromat, Keton, Amin)

Abbaureaktionen Identifizierung von Bruchstücken Strukturvorschlag

Totalsynthese Bestätigung des Strukturvorschlages

Während früher fast nur chemische Methoden zur Strukturaufklärung beigezogen wurden, sind es heute physikalische. Durch Hintereinanderschalten verschiedener solcher Methoden sind enorme Zeitersparnisse möglich. Heute würde Baeyer die Aufklärung der Indigostruktur nur noch wenige Stunden kosten.

Die physikalischen Methoden beinhalten alle die gleiche Idee: Durch Abgabe von Energie an das Molekül wird es ‚gestört’ in seinem bevorzugten Zustand: es wird angeregt. Nach einer gewissen Zeit kehrt das Molekül wieder in seinen bevorzugten Zustand (Grundzustand) zurück und gibt dabei einen bestimmten Energiebetrag ab. Diese abgegebene Energie kann gemessen werden.

Je nach zugefügter Energie wird das Molekül dazu veranlasst, sich verschieden zu verhalten: wenig Energie reicht z.B. nur dazu aus, das Molekül in eine Rotation zu versetzen, sehr viel Energie kann das Molekül sogar zerstören. All diese aufgewendeten Energien geben einen Hinweis auf die Struktur des Moleküls.

Analytische Konzentrationsangaben

Die Mengen der Analyten werden in der chemischen Analytik meist als Konzentrationen angegeben. Das bedeutet, eine bestimmte Masse oder Molanzahl wird auf ein Volumen oder eine Masse von umgebender Matrix bezogen, z.B. Mol pro Liter (molL-1) oder Gramm pro Kilogramm (gkg-1).

Bei Proben, in denen die gesuchten Stoffe nur im Spurenbereich vorkommen, findet man häufig Konzentrationsangaben wie ppm. Dahinter verbergen sich folgende Konzentrationen:

| Abkürzung | Einheit | absolut | Konzentration | Konzentration [g/kg] | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% | Prozent | 1:100 | 0,01kg/kg | 10 | Alkohol in Getränken |
| 1‰ | Promille | 1:1000 | 1g/kg | 1 | Alkohol im Blut |
| 1ppm | parts per million | 1:106 | 1mg/kg | 10−3 | Nitrat im Trinkwasser |
| 1ppb | parts per billion | 1:109 | 1μg/kg | 10−6 | Schwermetalle in Trinkwasser |
| 1ppt | parts per trillion | 1:1012 | 1ng/kg | 10−9 | PAK (Polycycl. Aromaten) in Trinkwasser |
| 1ppq | parts per quadrillion | 1:1015 | 1pg/kg | 10−12 | Dioxine in Muttermilch |

Anschaulicher:

Die Nadel im Heuhaufen ….

Annahme, dass der Stecknadelkopf eine Fläche von 1mm2 aufweist. Dann wären folgende Grössen analog:

1 % ….   1 cm2  ( ungefähr Daumennagel)

1 ‰ …  10 cm2 (Teelicht)

ppm	1m2 (Telefonzelle)

ppb	1000m2 (Schwimmbecken)

ppt	1km2 (Meteroitenkrater)

ppq	1000km2 (Stadtfläche Berlin)

## Die organische Elementaranalyse

Elementaranalyse:

Die Elementaranalyse erschliesst, in welchen Anteilen Elemente wie Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor in organischen Verbindungen enthalten sind.

Die meisten organischen Moleküle bestehen aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff und weisen als Verbindung eine Molekülformel gemäss CwHxOyNz., beispielsweise TNT: C7H5O6N3.

Zur CHN-Analyse verbrennt man eine genau abgewogene Menge Substanz im Sauerstoffstrom. Dabei geht Kohlenstoff in Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff in Wasser, der Stickstoffanteil in N2 über. Bei der Verbrennung im Sauerstoffüberschuss (a >> b) läuft also formal folgende Bruttoreaktion ab:

Beispiele:

Eine Substanz, die nur C, H, N und O enthält, ergibt bei der Elementaranalyse folgende Werte:

|  | C | H | N | O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gehalt | 49.4 % | 9.8 % | 19.1 % | 21.7 % |
| :Atomgewicht | :12.011 | :1.0079 | :14.0067 | :15.9994 |
|  | 4.11 | 9.72 | 1.36 | 1.36 |
| :1.36 | 3.02 | 7.14 | 1.00 | 1.00 |
| Gerundet | 3 | 7 | 1 | 1 |

Die Substanz weist also die Verhältnisformel C3H7N1O1 auf, oder kürzer C3H7NO. Die Elementaranalyse kann folgende Verhältnisformel nicht ausschliessen: C6H14N2O2, C9H21N3O3 oder allgemeiner: (C3H7NO)k wobei k=1,2,3 …

Aufgabe: Die qualitative Analyse einer Substanz ergibt, dass sie die Elemente C, H und Cl enthält. Die quantitative Analyse ergibt 24.27% C und 4.07% H.

Wie lautet die Verhältnisformel der Substanz?

Beispiel: Die Verbrennung von 3,525 mg Ethanol lieferte 6,750 mg Kohlenstoffdioxid und 4,112 mg Wasser. Wie lautet die Verhältnisformel von Ethanol? Ethanol enthält die Elemente C, H und O

Hinweis: die Anzahl Mol C in der Substanz Ethanol muss gleich der Anzahl Mol C in Kohlendioxid sein!

ACHTUNG bei m(H) = m (H2O) etc. hat es einen Fehler … über dem Bruchstrich steht M(H2) …

FALSCH … müsste heissen

2*M(H) !!!!!!!!!!

Graphiken resp. Rechenweg ausgeblendet !!!!!!!!!

From http://www.klassenarbeiten.de/oberstufe/leistungskurs/chemie/analytik/summenformelbestimmen.htm

Aufgabe: Bei der vollständigen Verbrennung von 0,8526 g einer unbekannten organischen Substanz wurden 1,0005 g CO2, 0,5116 g H2O und 139 ml N2 (p = 103 kPa, T = 30°C) gebildet. Wie lautet die Verhältnisformel der Substanz?

m(Probe) = 0.8526 g

n(C) = n(CO2) = m(CO2)/M(CO2)= 1.005 / 44 = 0,02274 mol

n=m/M ..............m(C) = n(C) * M(C) = 0,02274 mol * 12 g/mol = 0,2729 g

n(H) = 2 * n(H2O) = 2 * m(H2O)/M(H2O)= 2 * 0.5116 / 18 = 0,05684 mol

m(H) = n(H) * M(H) =  0,05684 g

n(N) = 2 · n(N2) = 2 * p * V(N2)/ (R*T)= 0,01137 mol

m(N) = 0,1591 g

m(O) = m(Probe) – m(C) – m(H) – m(N)

m(O) = 0,3623 g

n(O) = 0,02273 mol

n(C) : n(H) : n(O) : n(N) = 0,02274 : 0,05684 : 0,02273 : 0,01137

n(C) : n(H) : n(O) : n(N) = 2 : 5 : 2 :1

Die analysierte Probe hat eine Verhältnisformel von C2H5O2N

Aufgabe aus Forum ‚tomchemie’ (http://www.tomchemie.de/wbb2/thread.php?threadid=1417)

Hallo, bin neu hier und möchte gleich mal diese für mich schwierige Aufgabe hier posten: 

1. Eine Substanz besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff.
2. Bei der vollständigen Verbrennung von 1,75g der Verbindung erhält man 5,5g Kohlendioxid und 2,25g Wasser.
3. Die bei RT flüssige Substanz wird mit 50°C erhitzt.(1000hPa). 0,25g der Substanz werden dann ein Volumen von 96 ml annehmen. 
4. Die Substanz reagiert negativ auf die Baeyersche Probe.

Frage: Um welche Substanz handelt es sich? 
Danke

Hinweis zu 4: Nachweismöglichkeit um zu testen, ob in der Verbindung Doppelbindungen vorkommen.

Einheiten ….   R= 8,134 J/K*mol		1Joule = 1 Nm		Pa=N/m2

1. Hinweis: Nur C und H ist enthalten
2. Hinweis: Hieraus lässt sich die empirische Formel ermitteln

Somit folgt die empirische Formel CH2 bzw. CnH2n

3. Hinweis: Ideales Gasgesetz

p*V = n*R*T

n = p*V / (R*T)		mit ...	T= 323K 	R= 8,134 J/K*mol	1Joule = 1 Nm

96ml = 0,096L = 9,6*10-5m3 

n = [ 105N/m2 * 9,6*10-5m3 ] / [ 8,314 Nm/(K*mol) * 323 K ] = 3,6*10-3 mol

n = m/M 	oder		M = m/n

				M = 0.25g/3,6*10-3 mol =69,4 g\mol

Somit gibt es nur eine Möglichkeit um mit der empirischen Formel CnH2n auf die 70g/mol zu kommen und zwar für n = 5 (5*12+10*1 = 70)

Somit könnte es Cyclopentan bzw. Penten sein. Doch nun zu...

Hinweis 4: Keine Reaktion mit KMnO4, also keine Doppelbindung, somit muss es Cyclopentan sein.

Hinweis allgemeiner Art: die letzte Überlegung führt mit der bisher vorhanden Chemie noch zu weit, aber es ist möglich, bis zu den beiden Lösungen Cyclopentan resp. Penten zu stossen.

## Infrarot-Spektroskopie (IR)

Bestrahlt man eine Probe mit Wellen aus dem IR-Bereich, so liegen wir im Energiebereich um Schwingungen der Bindungslängen und Bindungswinkel anzuregen.

Eine Bindung zwischen zwei Atomen lässt sich vereinfacht mit folgendem mechanischen Modell erläutern:

Die Schwingungsfrequenz lässt sich berechnen (Federgesetz von Hook):

V(r) = ½ * k *x2 = 2 * pi2 *  *vocs2 * x2

vosc= 1/ 2pi * sqrt(k/)

wobei k Federkonstante und

reduzierte Masse m1*m2/(m1+m2)

### Wie sieht nun ein IR-Spektrum aus?

Im IR-Spektrum wird meist die Wellenzahl als Abszisse und die Transmission (% Durchlässigkeit) als Ordinate angegeben. Die maximale Durchlässigkeit (keine Absorption) ist im IR-Spektrum oben. Absorptionen zeigen sich durch negative Peaks:

### Strukturaufklärung.

Diverse Bereiche im IR-Spektrum sind charakteristisch für bestimmte Molekülgruppen und funktionelle Gruppen:

Beispiel Aceton:

Zur Erinnerung:

Veränderungen der Bindungslängen: Streckschwingung oder auch Valenzschwingungen genannt

Veränderungen der Bindungswinkel: Deformationsschwingungen

Die Auswertung des ‚fingerprint’-Bereiches ist Stoff an der Uni / ETH. Wichtig ist somit für die Strukturaufklärung der Bereich von ca. 1500 – 4000 cm-1.

### Übersicht charakteristischer IR-Absorptionen

### Übungen und Beispiele:

Welcher der folgenden Verbindungen entspricht dem unten abgebildeten IR-Spektrum?

Beispiel 1: Summenformel: C5H10O

3400-3200 cm-1: kein OH oder NH

3100 cm-1: kein Peak der auf ungesättigte CH hindeutet

2900 cm-1: starker Peak deutet auf gesättigtes CH

2200 cm-1: keine unsymmetrischen Dreifachbindungen

1710 cm-1: starke C=O Absorption

1610 cm-1: keine Absorption die auf C=C Bindungen hindeutet

Auflösung:

Interpretation:

Beispiel 2: Summenformel: C8H8O

Interpretation:

3400-3200 cm-1: kein OH oder NH

3100 cm-1: kein Peak der auf ungesättigte CH hindeutet

2900 cm-1: starker Peak deutet auf gesättigtes CH

2200 cm-1: keine unsymmetrischen Dreifachbindungen

1710 cm-1: starke C=O Absorption

1690 cm-1: starke C=O Absorption

1610 cm-1: schwache Absorption die auf C=C Bindungen hindeutet

Auflösung

Beispiel 3: C8H7N

3400-3200 cm-1: kein OH oder NH

3100 cm-1: starker Peak deutet auf ungesättigtes CH

2900 cm-1: moderater Peak deutet auf gesättigte CH

2250 cm-1: starke Absorption für unsymmetrische Dreifachbindung

1720 cm-1: keine C=O Gruppe

Auflösung:

Interpretation:

Beispiel 4: Summenformel: C7H6O

3400-3200 cm-1: kein OH oder NH

3100 cm-1: moderater Peak deutet auf ungesättigtes CH

2900 cm-1: keine Peak der auf gesättigtes CH deutet

2750-2600 cm-1: moderate Peaks deuten auf aldehydisches CH

2250 cm-1: keine unsymmetrische Dreifachbindung

1700 cm-1: starke C=O Absorption

1450-1600 cm-1: moderate Absorption typisch fuer aromatische C=C

Auflösung:

Interpretation:

## Kernresonanzspektroskopie oder NMR-Spektroskopie

Der Name NMR-Spektroskopie leitet sich ab von der englischen Bezeichnung nuclear magnetic resonance (magnetische Kernresonanz). Bei der 1H-NMRSpektroskopie wird die Absorption von Radiowellen durch Wasserstoffverbindungen untersucht, die sich in einem starken homogenen Magnetfeld befinden. Daneben gibt es NMR-Arten, die sich auf 31P oder 13C spezialisieren. Aus Kernresonanzspektren kann heute am meisten Information von allen Spektroskopiearten herausgeholt werden.

Explizit sagen, dass es um den Kern (‚Proton’) geht !!!!!

Der NMR-Effekt basiert auf magnetischen Eigenschaften von Atomkernen. Viele Atomkerne besitzen einen Eigendrehimpuls P, auch Kernspin genannt, der dem Kern besondere magnetische Eigenschaften verleiht. Vereinfacht betrachtet verhalten sich solche Kerne wie kleine Magnete.

Auch die Elemente Wasserstoff und Kohlenstoff, aus denen zum grössten Teil die Verbindungen der belebten Natur bestehen, besitzen mit den Isotopen 1H und 13C magnetisch aktive Kerne. Entsprechend können solche Verbindungen mit Hilfe dieser Methode besonders gut analysiert werden.

Die Spins der Atomkerne können sich beliebig im Raum ausrichten.

Dies ändert sich jedoch, wenn man die Kerne in ein statisches, homogenes Magnetfeld (B0) bringt. Wie bei zwei Magneten, die man einander annähert, wird die beliebige Ausrichtung im Raum aufgehoben, und es gibt für die Kernspins nur bestimmte Einstellungsmöglichkeiten relativ zum äusseren Magnetfeld.

Beispiel: bei Kernen wie z.B. 1H) gibt es zwei Ausrichtungsmöglichkeiten:

parallel oder antiparallel

… zum äusseren Magnetfeld.

Zwischen diesen Einstellungen lässt sich durch Energiezufuhr in Form von elektromagnetischer Strahlung geeigneter Wellenlänge hin- und herschalten. Dieser Prozess wird als Anregung bezeichnet. Die benötigte Strahlungsenergie ist abhängig von

der Kernsorte (1H, 13C, usw.)

der Stärke des äusseren Magnetfeldes

der chemischen Umgebung der Kerne

Die zur Änderung der Ausrichtung der Spins notwendige Strahlung ist relativ energiearm und liegt im Bereich der Radiowellen (s. elektromagnetisches Spektrum).

### Exkurs: NMR und Nobelpreise

Felix Bloch (links, 1905-1982) und Edward Mills Purcell (rechts, 1912-1997),Nobelpreis für Physik 1952:

nahmen die ersten NMR-Spektren in kondensierter Phase auf (in H2O bzw. Paraffin)

Bloch: erstes 1H-Spektrum von Wasser (mit MnSO4, links); Purcell: “hochaufgelöstes 1H-Spektrum von Ethanol“ (rechts)

Richard R. Ernst (geb. 1933), Nobelpreis für Chemie 1991:

Fourier-Transformations-NMR, zweidimensionale Techniken

Kurt Wüthrich (geb. 1938), Nobelpreis für Chemie 2002:

Anwendung der NMR-Spektroskopie zur Strukturbestimmung in Lösung von biologischen Makromolekülen (erste NMR-Struktur eines Proteins)

Paul C. Lauterbur (links, geb. 1929),

Sir Peter Mansfield (rechts, geb. 1933),

Nobelpreis für Medizin 2003:

bildgebende NMR-Verfahren (MRI, magnetic

resonance imaging), Kernspintomographie

fMRI (functional MRI) – Nobelpreis steht noch aus … :

Aktive Hirnbereiche verbrauchen mehr Sauerstoff; Sauerstoff verändert die magnetischen Eigenschaften des Gewebes. In der Kernspintomographie können deswegen aktive Gehirnregionen erkannt werden („Gedanken lesen“)

### Das 1H-NMR-Spektrum

Struktur … rausfinden lassen anhand des Namens:

Farbig machen!

Rot: links bei 4 ppm

Blau: mitte bei 2 ppm

Grün: rechts bei 1 ppm

Das NMR-Spektrum liefert Informationen über:

3 Sorten von Protonen

Anzahl chemisch verschiedener Kerne einer Kernsorte

chemische Umgebung bzw. Bindungssituation durch chemische Verschiebung, der Lage der

1.25, 2.03 und 4.12 ppm

Resonanzen auf der ppm-Skala

Anzahl der Protonen in der Nachbarschaft über die Signalstruktur bzw. Feinaufspaltung des

Signals durch Kopplungen

grün: 3 Linien, blau: 1 Linie, rot: 4 Linien

relatives Verhältnis der Protonen zueinander über das Integral (Fläche unter der Kurve) des

Signals

grün: 3, blau: 3, rot: 2

### Anzahl NMR-Signale

Rein gefühlsmässig ist diese Frage sehr einfach zu beantworten: haben zwei Kerne die gleiche chemische Umgebung (Symmetrie), so werden sie auch die gleiche chemische Verschiebung aufweisen, d.h. am gleichen Ort im Spektrum absorbieren. Man nennt solche Kerne äquivalent.

Oder anders formuliert:

Chemisch nicht-äquivalente Kerne haben eine unterschiedliche elektronische Umgebung, z.B. die C-Kerne in CH3CH2OH. An den beiden C-Kernen wirkt ein unterschiedliches Magnetfeld (Beff), somit haben beide C-Kerne eine unterschiedliche Resonanzfrequenz i und ergeben letztendlich im Spektrum zwei getrennte Signale.

Chemisch äquivalente Kerne

Chemisch äquivalente Kerne, d.h. Kerne mit der gleichen elektronischen Umgebung, ergeben im NMR-Spektrum nur ein Signal.

Beispiel: Tetramethylsilan (TMS)

Im Tetramethylsilan haben alle Protonen und alle C-Atome die gleiche elektronische Umgebung. Somit erscheint sowohl im 1H- als auch im 13C-Spektrum jeweils nur ein Signal. Dass es im 29Si-Spektrum ebenfalls nur ein Signal gibt, ist selbstverständlich, da nur ein Si-Atom im Molekül vorkommt.

1H-Spektrum: 1 Signal

13C-Spektrum: 1 Signal

29Si-Spektrum: 1 Signal

Chemisch nicht-äquivalente Kerne

Chemisch nicht-äquivalente Kerne, d.h. Kerne mit einer unterschiedlichen elektronischen Umgebung, ergeben im NMR-Spektrum getrennte Signale.

Beispiel:

Betrachtet man die Protonen der CH3- (links), CH3- (rechts) und CH2-Gruppe zueinander, so sind diese nicht-äquivalent, da deren elektronische Umgebung verschieden ist. Zum Beispiel haben die Protonen der CH3-Gruppe (links) eine S(O)CH2-Gruppe  in der Nachbarschaft, wogegen an die CH3-Gruppe (rechts) eine SCH2-Gruppe grenzt.

Betrachtet man nun die Protonen der drei Gruppen in sich, so sind diese chemische äquivalent, z.B. die 3 Protonen der CH3-Gruppe  (links).

Deshalb gibt es im 1H- Spektrum drei Signale: eins für die CH3-Gruppe (links), eins für die CH3-Gruppe (rechts) und eins für die CH2-Gruppe.

Analoge Betrachtungen gelten für die C-, O- und S-Spektren.

13C-Spektrum: 3 Signale

17O-Spektrum: 1 Signal

33S-Spektrum: 2 Signale

Bei den folgenden Molekülen erwarten wir so viele Signale, wie angegeben  (Angabe für C):

### Die Fläche der Absorptionsbanden (Integral)

Die Fläche eines Peaks entspricht der Menge der Wasserstoffatome, die die gleiche Verschiebung haben. Elektronisch wird diese Fläche durch Integration bestimmt und mit einem Schreiber in das Spektrum hinein gezeichnet. Je höher diese Kurve ist, umso mehr Protonen enthält die Fläche.

Als Beispiel folgendes Spektrum von Methylpropylester

### Chemische Verschiebung

Das Absorptionsverhalten ist von der Elektronendichte und damit auch vom Bindungspartner des H-Atoms abhängig. Dieser als chemische Verschiebung bezeichnete Effekt macht die NMR-Spektroskopie natürlich für die Chemie interessant, denn H-Atome mit unterschiedlicher chemischer Umgebung geben sich im NMR-Spektrum durch verschiedene Signale zu erkennen.

Chemische Verschiebungen δ (‚Delta’) werden relativ zu Tetramethylsilan ((CH3)4Si, TMS) als Vergleichssubstanz gemessen. Aufgrund der geringen Elektronegativität des Siliciums ist die Abschirmung der Protonen im TMS grösser als in den meisten organischen Verbindungen.

Je kleiner die Abschirmung umso grösser ist die chemische Verschiebung δ oder sehr salopp: Je nackter umso weiter links, desto grösser die Verschiebung δ.

Beispiele einiger 1H chemische Verschiebungen:

Elektronenziehende Gruppen verringern die Abschirmung:

CH3F 	δ=4.27 ppm 		CHF3 	δ=6.49 ppm		CH3Cl 	δ=3.06 ppm

C ≡ C und insbesondere C=O führen zu starker Entschirmung:

H δ=9.80 ppm

1H-Chemische Verschiebungen von organischen Verbindungen (Hinweis: es sind jeweils die H-Atome gemeint, welche ‚ausgeschrieben’ sind).

### Kopplungen

NMR-aktive Nachbarkerne, insbesondere Kerne mit einem Spin von I=1/2, bewirken über magnetische Kopplungen eine Feinaufspaltung der Resonanz, da das Eigenmagnetfeld der Nachbarkerne das Magnetfeld am Kernort und damit die Lage der Resonanz der gerade beobachteten Kernsorte beeinflusst.

Farbkodierung: ‚blau (CH3) links von COO, grün rechts (CH3) und rot mittlere (CH2)

Somit: rote Kerne beeinflussen grüne Kerne, grüne Kerne beeinflussen rote Kerne, blaue Kerne werden nicht beeinflusst, da sich in direkter Nachbarschaft keine Protonen befinden.

Farben im Spektrum: ca. 4 ppm: rot, ca. 2 ppm blau und

Ca. 1 ppm gruen

Essigsäureethylester

Kopplungen

Die Spins der Protonen in der Nachbarschaft einer beobachteten Protonensorte können sich entweder parallel oder antiparallel relativ zum äusseren Magnetfeld einstellen. Daraus resultierenden Einstellungsmöglichkeiten ergeben aus der Statistik.

Beispiel: CH2-Gruppe (Signal bei 4.12 ppm); für die Einstellung der Protonen in der Nachbar-CH3-Gruppe ergeben sich folgende Einstellungszustände

- alle drei Protonen sind antiparallel ausgerichtet: 	1 Möglichkeit

- zwei Protonen sind antiparallel und ein Proton ist parallel ausgerichtet:	3 Möglichkeiten

- ein Proton ist antiparallel und zwei Protonen sind parallel ausgerichtet: 	3 Möglichkeiten

- alle drei Protonen sind parallel ausgerichtet:	1 Möglichkeit

Die Grösse der Feinaufspaltung (Abstand zwischen den einzelnen Linien in Hz) wird als Kopplungskonstante J bezeichnet.

Übungen

Übung: Betrachte folgendes Beispiel und weise die Peaks den Atomen Ha, Hb resp. c) und d) zu.

Von links nach rechts: Ha, Hb, Hc und ganz recht, bei ca. 1ppm Hd

Weitere Aufgabe: verstehe folgendes Spektrum

Bis hierhin

### Aufgaben und Beispiele

Bis hierhin gedruckt

Neben dem Proton lassen sich viele andere Kerne NMR-spektroskopisch beobachten

Diese Kerne werden als Heterokerne bezeichnet.

Weitere wichtige Kerne mit I=1/2 sind:

Kohlenstoff-Isotop 13 (13C: natürliche Häufigkeit 1.1 %)

Fluor-Isotop 19           (19F: natürliche Häufigkeit 100%)

Phosphor-Isotop 31    (31P: natürliche Häufigkeit 100%)

Wesentliche Unterschiede zur 1H-NMR-Spektroskopie sind:

- geringere Empfindlichkeit z.B. durch eine geringe natürliche Häufigkeit

(erfordert zum Teil erheblich längere Messzeiten)

- grösserer Bereich für die chemische Verschiebung

Übungen

Übung: Betrachte folgendes Beispiel und weise die Peaks den Atomen Ha, Hb resp. c) und d) zu.

Von links nach rechts: Ha, Hb, Hc und ganz recht, bei ca. 1ppm Hd

Aufbauprinzip eines NMR-Gerätes

Die Wellenlängen für die Anregung der Kernspins liegen im Radiowellenbereich des elektromagnetischen Spektrums (cm) E(11 T): ca. 3,3*10-25 J (zum Vergleich: Infrarot(IR)-Spektroskopie E = ca. 8*10-18J)

Energie (Resonanzfrequenz) für die Anregung der Kernspins ist abhängig von

- der Stärke des äusseren Magnetfeldes

- dem gyromagnetischen Verhältnis g des Kerns (isotopenspezifische Konstante)

## Prinzip der NMR-Spektroskopie

Ähnlich wie Elektronen haben auch H-Atomkerne (Protonen) (oder auch die Kerne von 2H, 13C, 14N oder 31P) einen Spin. Der Spin – also die Bewegung einer Ladung – verleiht diesen Protonen ein magnetisches Moment in Richtung dieser Spinachse, so dass sich diese Kerne wie kleine Magnete verhalten Wenn nun ein Proton in ein äusseres Magnetfeld gehalten wird, so hat sein magnetisches Moment gemäss der Quantenmechanik zwei Möglichkeiten der Einstellung: parallel oder antiparallel zum Magnetfeld. Die parallele Einstellung ist etwas stabiler und so muss Energie aufgewendet werden um das Protonenmoment in die antiparallele Stellung umzuklappen.

Je stärker das Magnetfeld am Ort des Protons ist, umso mehr Energie braucht es zum Umklappen. Diese Umklappenergie kann als Absorption in Funktion der Magnetfeldstärke gemessen werden.

Zur Strukturaufklärung dienen nun drei Arten von Information aus einem NMR-Spektrum:

- Die chemische Verschiebung gibt die magnetische Umgebung eines Kernes an, d.h. vor allem die Art der funktionellen Gruppen in seiner Nachbarschaft

- Die Fläche der Absorptionsbanden (Integral) gibt die Anzahl der H-Atome an, die die gleiche chemische Umgebung haben

- Die Aufspaltung (Spin-Spin-Kopplung) gibt Auskunft über die Anzahl weitere H-Kerne in der Umgebung des untersuchten Kernes

Wir wollen uns im Folgenden allen drei Informationsträgern zuwenden.

#######################################################

### Die Fläche der Absorptionsbanden (Integral)

Die Fläche eines Peaks entspricht der Menge der Wasserstoffatome, die die gleiche Verschiebung haben. Elektronisch wird diese Fläche durch Integration bestimmt und mit einem Schreiber in das Spektrum hinein gezeichnet. Je höher diese Kurve ist, umso mehr Protonen enthält die Fläche.

Als Beispiel folgendes Spektrum von Methylpropylester

### Chemische Verschiebung

Wie der Elektronenspin erzeugt auch der Kernspin ein schwaches Magnetfeld und hat zwei erlaubte Werte. In Abwesenheit äusserer Einflüsse (links) haben die beiden Spinzustände die gleiche Energie. Wenn ein externes Magnetfeld angelegt wird (rechts), ist die parallele Ausrichtung sowie antiparallele Ausrichtung hinsichtlich des Kernmagnetfeldes möglich. Die Energiedifferenz E liegt im Radiowellenbereich des elektromagnetischen Spektrums.

E = hv  , v prop B0, Hinweis alpha und beta-Spin

Um jeden Wasserstoffatomkern befinden sich Elektronen, die von dem äusseren angelegten Magnetfeld natürlich auch beeinflusst werden. Es entsteht wegen der negativen Ladung ein dem Magnetfeld entgegengerichtetes magnetisches Feld, welches die Wirkung des äusseren Magnetfeldes im Kern verringert, so dass das lokal wirksame Magnetfeld kleiner ist als das äussere Magnetfeld. Man spricht von der Abschirmung des Protons. Um eine Kernresonanz zu erreichen, müsste also die äussere Feldstärke entsprechend erhöht werden.

Hinweis auf Gegenfeld machen

Beispiel anhand der Verbindung Methanol, betrachtet wird jeweils das H-Atom:

H an O: Durch hohe Elektronegativität des Sauerstoffs vermindert sich die Elektronendichte am O-H-Kern, O-H-Kern also entschirmter

CH3 … :grössere E-Dichte, grösseres entgegengerichtetes Feld als bei OH, kurz:

Weniger e- -> weniger Gegenfeld

Am Kernort wirkt nicht B0 sondern Beff, somit Beff an CH3 kleiner als Beff an OH, kurz:

Da Beff(CH3) < Beff(OH)

Um eine Kernresonanz zu erhalten, gilt es ja, die Spins ‚umzuklappen’, also von   . Dieses umklappen braucht eine gewisse Feldstärke, ist jedoch für jedes Element charakteristisch. Wird diese ‚Umklappfeldstärke’ als Bx bezeichnet, so wird für …

C-H bei CH3 	Bx - Beff(CH3) = B(CH3)    und

O-H		Bx- Beff(OH)= B(OH)

Da Beff(CH3) < Beff(OH) folgt, dass B(CH3) > B(OH) sein muss

Untere linke Graphik, ‚zunehmende Feldstärke’ beachten, B (CH3) grösser als B(OH), also erscheint CH3 ‚rechts’

Spektrum theoretisch und praktisch:

Da Beff(CH3) < Beff(OH)  … andere Worte: Beff(CH3) resp. die H-Atome besser abgeschirmt also das H-Atom beim O-Atom

Somit auch die chemische Verschiebung kleiner für die C-H als O-H

Das Absorptionsverhalten ist also von der Elektronendichte und damit vom Bindungspartner des H-Atoms abhängig. Dieser als chemische Verschiebung bezeichnete Effekt macht die NMR-Spektroskopie natürlich für die Chemie interessant, denn H-Atome mit unterschiedlicher chemischer Umgebung geben sich im NMR-Spektrum durch verschiedene Signale zu erkennen.

Chemische Verschiebungen δ (‚Delta’) werden relativ zu Tetramethylsilan ((CH3)4Si, TMS) als Vergleichssubstanz gemessen. Aufgrund der geringen Elektronegativität des Siliciums ist die Abschirmung der Protonen im TMS grösser als in den meisten organischen Verbindungen.

Je kleiner die Abschirmung umso grösser ist die chemische Verschiebung δ oder sehr salopp: Je nackter umso weiter links, desto grösser die Verschiebung δ.

Beispiele einiger 1H chemische Verschiebungen:

Elektronenziehende Gruppen verringern die Abschirmung:

CH3F 	δ=4.27 ppm 		CHF3 δ=6.49 ppm		CH3Cl 	δ=3.06 ppm

C ≡ C und insbesondere C=O führen zu starker Entschirmung:

H δ=9.80 ppm

1H-Chemische Verschiebungen von organischen Verbindungen (Hinweis: es sind jeweils die H-Atome gemeint, welche ‚ausgeschrieben’ sind).

#######################################################

Exkurs

1H-NMR-Spektrum von Acetylsalicylsäure

Das COSY-Experiment (COrrelated SpectroscopY) ist das älteste und wohl bekannteste 2D-Verfahren. Ziel ist es, auf der Spin-Spin-Kopplung (über Bindungen) beruhende Beziehungen zwischen Kernen aufzudecken. Besonders sinnvoll ist die Aufnahme eines COSY-Spektrums, wenn im 1D-NMR-Spektrum überlappende Multipletts und Teilspektren höherer Ordnung auftreten.

Im Spektrum ist nur der Bereich zwischen 7,0 und 8,2 ppm aufgetragen, da nur hier H-H-Kopplungen zu erwarten sind.

Man unterscheidet zwei Arten von Signalen:

Diagonalsignale: treten bei den Koordinaten δaδa (bei Kern A), δbδb (bei Kern B) auf, die aber für die Auswertung der Kopplungen zwischen verschiedenen Kernen keine Rolle spielen, da es sich hierbei nur um das Signal eines Kerns handelt. Die Diagonale mit all ihren Signalen entspricht dem 1D-H-NMR-Spektrum.

Beispiel

7,11 ppm/7,11 ppm = δ2δ2 (H-Atom 2)

7,34 ppm/7,34 ppm = δ4δ4 (H-Atom 4)

7,61 ppm/7,61 ppm = δ3δ3 (H-Atom 3)

8,11 ppm/8,11 ppm = δ5δ5 (H-Atom 5)

Kreuzsignale: Diese Signale beruhen auf der Spin-Spin-Kopplung und sind für die Spektrenauswertung von enormer Bedeutung.

Beispiel

7.13 ppm/7.61 ppm (δ2δ3 ) und 7.61 ppm/7.13 ppm (δ3δ2 ) - Kopplung zwischen den H-Atomen 2 und 3

7.34 ppm/7.61 ppm (δ4δ3 ) und 7,61 ppm/7,34 ppm (δ3δ4 ) -  Kopplung zwischen den H-Atomen 4 und 3

7.34 ppm/8.11 ppm (δ4δ5 ) und 8,11 ppm/7,34 ppm (δ5δ4 ) -  Kopplung zwischen den H-Atomen 4 und 5

##################################################

## Die chemische Verschiebung

Um jeden Wasserstoffatomkern befinden sich Elektronen, die von dem äusseren angelegten Magnetfeld natürlich auch beeinflusst werden. Es entsteht wegen der negativen Ladung ein dem Magnetfeld entgegengerichtetes magnetisches Feld, welches die Wirkung des äusseren Magnetfeldes im Kern verringert, so dass das lokal wirksame Magnetfeld kleiner ist als das äussere Magnetfeld. Man spricht von der Abschirmung des Protons.

Je grösser die Elektronendichte um den Wasserstoff-Kern ist, umso stärker ist die Abschirmung (des Kerns, resp. Protons).

In der organischen Chemie haben wir es jedoch oft mit elektronegativen Substituenten zu tun. Das bedeutet, dass die Elektronendichte um den Kern geringer wird. Man sagt, der Kern wird entschirmt.

Je grösser die Elektronendichte um den Wasserstoff-Kern ist, umso stärker muss die äussere magnetische Feldstärke sein, um bei gleicher Frequenz zur Resonanz zu kommen.

Um eine Kernresonanz zu erreichen, muss die äussere Feldstärke entsprechend erhöht werden. Das Absorptionsverhalten ist also von der Elektronendichte und damit vom Bindungspartner des H-Atoms abhängig. Dieser als chemische Verschiebung bezeichnete Effekt macht die NMR-Spektroskopie natürlich für die Chemie interessant, denn H-Atome mit unterschiedlicher chemischer Umgebung geben sich im NMR-Spektrum durch verschiedene Signale zu erkennen.

Die chemische Verschiebung δ in erster Näherung ist

Bloc = (1 −σ )Bext

σ kurz „magnetische Abschirmung“ ist bis auf wenige Ausnahmen > 0.

Bei einer Frequenz von ~60 MHz tummeln sich die zu beobachtenden Banden in einem Frequenzband von nur 600 Hz Breite. Die Mess-Technik erfordert die Zugabe einer Referenzsubstanz zur Eichung. Die „chemische Verschiebung“ ist dann

δ = σref −σ

Chemische Verschiebungen δ werden relativ zu Tetramethylsilan ((CH3)4Si, TMS ) als Vergleichssubstanz gemessen. Aufgrund der geringen Elektronegativität des Siliciums ist die Abschirmung der Protonen im TMS grösser als in den meisten organischen Verbindungen.

Je kleiner die Abschirmung umso grösser ist die chemische Verschiebung δ.

Als kleines Beispiel das 1H-NMR-Spektrum der Essigsäure:

Beispiele einiger 1H chemische Verschiebungen:

Elektronenziehende Gruppen verringern die Abschirmung:

CH3F 	δ=4.27 ppm 		CHF3 δ=6.49 ppm

CH3Cl 	δ=3.06 ppm

CH3-CH2-OH (in CCl4) 	CH3 δ=1.24 ppm

CH2 δ=3.71 ppm

OH δ=2.56 ppm

CH3–CH2 –CH3		CH3 δ=0.91 ppm		(rechte CH3–Gruppe == linke CH3-Gruppe)

CH2 δ=1.33 ppm

C ≡ C und insbesondere C=O führen zu starker Entschirmung:

H δ=9.80 ppm

1H-NMR-Spektrum eines Gemisches aus CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl und CH4:

Messung der Anregung:

Um eine Kernresonanz zu erhalten, gilt es ja, die Spins ‚umzuklappen’, also von   . Technisch kann dies auf zwei Varianten durchgeführt werden:

Das Spektrum wird bei konstanter Frequenz und variabler Feldstärke aufgenommen

oder

bei konstanter Feldstärke und variabler Frequenz

‚Abschirmung wird weggenommen durch Anhängsel’

Je grösser die Elektronendichte um den Wasserstoff-Kern ist, umso stärker ist die Abschirmung (des Kerns, resp. Protons).

In der organischen Chemie haben wir es jedoch oft mit elektronegativen Substituenten zu tun. Das bedeutet, dass die Elektronendichte um den Kern geringer wird. Man sagt, der Kern wird entschirmt.

Die parallele Einstellung ist etwas stabiler und so muss Energie aufgewendet werden um das Protonenmoment in die antiparallele Stellung umzuklappen.

Je stärker das Magnetfeld am Ort des Protons ist, umso mehr Energie braucht es zum Umklappen. Diese Umklappenergie kann als Absorption in Funktion der Magnetfeldstärke gemessen werden.

Je grösser die Elektronendichte um den Wasserstoff-Kern ist, umso stärker muss die äussere magnetische Feldstärke sein, um bei gleicher Frequenz zur Resonanz zu kommen.

Abbildung:

: Abschirmkonstante

: Resonanzfrequenz

Farben: rot: Pfeile bei CH3, linkes , linkes

E-Diagramm: kleiner Uebergang,

Spektrum: CH3-Atome

CH3 stark abgeschirmt, OH weniger stark abgeschirmt

Multiplizitätsregeln für die Signalstruktur

M = 2nI+1

M:	Anzahl der Linien des Signals

n:	Anzahl der koppelnden Kerne

mit gleicher Kopplungskonstante

I:	Spinquantenzahl

bei I=1/2 vereinfacht sich das zu M=n+1

Als Quintessenz (wenn I=1/2) ergibt sich folgendes, einfach zu merkendes Bild:

### Inkrementsysteme zur Berechnung der chemischen Verschiebung

In einigen Fällen kann die chemische Verschiebung mit Hilfe von Inkrementen berechnet werden.

Inkremente sind additive Beiträge, die den Einfluss von Nachbaratomen auf den betrachteten Kern und somit seine chemische Umgebung widerspiegeln. Sie setzen sich aus elektronischen und sterischen Beiträgen zusammen und wurden durch die Auswertung einer Vielzahl von Messdaten bestimmt.

Somit sind die mittels Inkrementen erhaltenen chemischen Verschiebungen eher Abschätzungen als exakte Berechnungen.

Mit Ausnahme von Verbindungen mit besonderen sterischen und elektronischen Wechselwirkungen erhält man allerdings eine recht gute Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Verschiebungen.

Inkrementsysteme werden vorrangig in der 1H- und 13C-NMR-Spektroskopie angewendet (da 1H und 13C die am besten untersuchten Kerne sind) und sind ein sinnvolles Hilfsmittel bei der Auswertung von NMR-Spektren, insbesondere bei der Zuordnung von Signalen.

Neben chemischen Verschiebungen in aliphatischen Ketten oder bei Olefinen sind speziell die Substituenteneinflüsse auf die chemische Verschiebung am Benzolring untersucht worden.

In Tabellenwerken und Lehrbüchern der NMR-Spektroskopie findet man verschiedene Inkrement-Systeme, die zur Auswertung genutzt werden können. Zusätzlich gibt es verschiedene Simulationsprogramme zur Berechnung der chemischen Verschiebung.

Inkrement-Systeme

Methylen-Protonen  X-CH2-Y

| Substituent | Inkrement |
| --- | --- |
| -CH3 | 0,47 |
| -C6H5 | 1,83 |
| -C=C- | 1,82 |
| -CO-O-Alkyl | 1,55 |
| -CO-Alkyl | 1,70 |
| -CO-C6H5 | 2,62 |
| -Cl | 2,53 |
| -Br | 2,33 |
| -I | 1,82 |
| -OH | 2,56 |
| -O-Alkyl | 2,36 |
| -O-C6H5 | 3,23 |
| -O-CO-Alkyl | 3,13 |
| -O-CO-C6H5 | 3,92 |

Benzol-Protonen

| Substiuent | Iortho | Imeta | Ipara |
| --- | --- | --- | --- |
| -H | 0 | 0 | 0 |
| -CH3 | -0,17 | -0,09 | -0,18 |
| -CH2CH3 | -0,15 | -0,06 | -0,18 |
| -C6H5 | 0,29 | 0,11 | 0,09 |
| -CHO | 0,58 | 0,21 | 0,27 |
| -CO-CH3 | 0,64 | 0,09 | 0,30 |
| -CO-C6H5 | 0,46 | 0,12 | 0,21 |
| -Cl | 0,02 | -0,06 | -0,04 |
| -Br | 0,22 | -0,13 | -0,03 |
| -I | 0,40 | -0,26 | -0,03 |
| -OH | -0,50 | -0,14 | -0,40 |
| -OCH3 | -0,43 | -0,09 | -0,37 |
| -OCH2CH3 | -0,47 | -0,11 | -0,44 |
| -O-CO-CH3 | -0,21 | -0,02 | 0 |

Für Methylen-Protonen gilt die Regel von Shoolery : δH=0,23+Ix+Iy

Für Benzol-Protonen gilt: δH=7,27+∑I 		7,27 ist die 1H-chemische Verschiebung der Benzolprotonen, I sind die Inkremente jeweils in ortho-, meta oder para-Stellung zum betrachteten H-Atom.

Beispiel Ethoxytoluen

1. Berechnung der chemischen Verschiebung der -CH2-Protonen:

Nutzung der Inkremente Ix: -O-C6H5 (3,23) und Iy: -CH3 (0,47)

Nach der Regel von Shoolery gilt:

δH = 0,23 + Ix + Iy = 0,23 + 3,23 + 0,47 = 3,93 ppm (gemessen: 3,98 ppm)

2. Berechnung der chemischen Verschiebung der aromatischen H (Signal 5, ‚linkes’ H):

Nutzung der Inkremente Iortho: -CH3 (-0,17) und Imeta: -OCH2CH3 (-0,11)

Die Protonen in ortho-, meta- und para-Stellung haben den Beitrag 0.

Es gilt: δH = 7,27 + ∑I = 7,27 − 0,17 − 0,11 = 6,99 ppm (gemessen: 7,05 ppm)

3. Berechnung der chemischen Verschiebung der aromatischen H (Signal 4, ‚rechtes’ H):

Nutzung der Inkremente Iortho: -OCH2CH3 (-0,47) und Imeta: -CH3 (-0,09)

Die Protonen in ortho-, meta- und para-Stellung haben den Beitrag 0.

Es gilt: δH = 7,27 + ∑I = 7,27 − 0,47 − 0,09 = 6,71 ppm (gemessen: 6,79 ppm)

Auswertung

Die gemessenen und berechneten chemischen Verschiebungen zeigen eine recht gute Übereinstimmung.

Mittels der Berechnung der chemischen Verschiebung kann die Entscheidung getroffen werden, welche der jeweils zwei aromatischen Protonen welchem Signal zuzuordnen sind. Sowohl die CH3- als auch die -OCH2CH3-Gruppe haben eine abschirmende Wirkung auf die Protonen des Benzolringes, wobei die direkt benachbarten H-Atome mehr von der jeweiligen Gruppe beeinflusst werden als die in meta-Stellung dazu befindlichen. Da weiterhin der Einfluss der -OCH2CH3-Gruppe grösser ist als der der CH3-Gruppe, ist δ"Signal 4, rechtes H" < δ"Signal 5, linkes H"

Aufgabe zu Inkrement-Systemen

Berechnen Sie mit Hilfe von Inkrementen die 1H-chemischen Verschiebungen der Methylen-Protonen von folgenden Verbindungen! Nutze dafür die Tabelle auf der Seite x!

1. Aufgabe

δ = 0,23 ppm+ 0.47 ppm + 2.56 ppm = 3.26 ppm

2. Aufgabe

δ = 0,23 ppm+ 1.83 ppm + 2.56 ppm = 4.62 ppm

3. Aufgabe

δ = 0,23 ppm+ 0.47 ppm + 0.47 ppm = 1.17 ppm

4. Aufgabe

δ = 0,23 ppm+ 0.47 ppm + 1.55 ppm = 2.25 ppm

Die Schwingungsenergien von Bindungslängen (und –winkeln) sind nicht beliebig, sondern – wie die elektronischen Zustände – gequantelt.

Quantenmechanik …. : nur diskrete (gequantelte) Energie- resp. Schwingungszustände!

EVIB 	= h * vosc * (n+ ½)

= h/2pi * sqrt(k/) * (n + ½)

EVIB = En+1 – En = h * vosc=

### Wie wird ein IR-Spektrum erhalten

Die Strahlung der IR-Quelle wird in zwei Strahlen aufgespalten. Ein Strahl passiert die Referenz (z.B. leere Küvette), der andere Strahl geht durch die Probe. Durch einen Sektorspiegel wird abwechselnd der Referenzstrahl und der Probenstrahl auf den Detektor geleitet. Die Quotientenbildung (Probenspektrum / Referenzspektrum) erfolgt heute auf elektronischem Weg. Die am Detektor auftreffende Referenz- und Probenstrahlung wird digitalisiert und im Computer verarbeitet.

Beispiel 7: Summenformel: C3H7NO

3400-3200 cm-1: starker Peak von OH oder NH

3100 cm-1: kleiner Peak für mögliches ungesättigtes CH

2900 cm-1: kleiner Peak für mögliches gesättigtes CH

2200 cm-1: keine unsymmetrischen Dreifachbindungen

1650 cm-1: starke C=O Absorption

1550 cm-1: moderate Absorption typisch für "N-H bending"

Auflösung:

Interpretation:

Beispiel 8: Summenformel: C7H5OCl

3400-3200 cm-1: kein OH oder NH

3100 cm-1: scharfer Peak deutet auf ungesättigtes CH

2900 cm-1: kein peak der auf gesättigte CHs deutet

2200 cm-1: keine unsymmetrischen Dreifachbindungen

1780 cm-1: starke C=O Bande

1450-1600 cm-1: scharfe Peaks deuten auf aromatische C=C

Auflösung:

Interpretation:

Beispiel 9: Summenformel: C6H6S

Interpretation:

3400-3200 cm-1: kein OH oder NH

3100 cm-1: scharfer Peak deutet auf ungesättigte CH

2900 cm-1: kein Peak der auf gesättigte CHs deutet

2550 cm-1: starker peak deutet auf S-H Gruppe

2200 cm-1: keine unsymmetrischen Dreifachbindungen

1710 cm-1: keine Carbonyl Absorption

1450-1600 cm-1: scharfe Peaks deuten auf aromatische C=C

Auflösung:

Beispiel 10: Summenformel: C4H6

3400-3200 cm-1: kein OH oder NH

3100 cm-1: starker peak deutet auf ungesättigtes CH

2900 cm-1: kein Peak der auf gesättigte CHs deutet

2200 cm-1: keine unsymmetrsichen Dreifachbindungen

1710 cm-1: keine C=O Absorption

1590 cm-1: starker Peak deutet auf C=C

Auflösung:

Interpretation:

Beispiel 3: Summenformel: C4H8O2

3400-3200 cm-1: kein OH oder NH

3100 cm-1: kein Peak der auf ungesättigtes CH deutet

2900 cm-1: kleiner Peak deutet auf gesättigte CH

2200 cm-1: keine unsymmetrischen Dreifachbindungen

1760 cm-1: starke C=O Absorption

1600 cm-1: kein Peak der auf C=C deutet

1250 cm-1: starker, breiter Peak deutet auf C-O

Auflösung:

Interpretation:

Beispiel 4: Summenformel: C7H8O

3400-3200 cm-1: starker Peak deutet auf OH hin

3100 cm-1: schwacher peak deutet auf ungesättigte CH

2900 cm-1: schwacher peak deutet auf gesättigte CH

2200 cm-1: keine unsymmetrische Dreifachbindung

1720 cm-1: keine C=O Gruppe

Auflösung:

Interpretation:

Quellen: http://www.chemgapedia.de, http://www.ksluzern.ch/fachschaften/chemie/homepage/, http://www.oci.unizh.ch/edu/lectures/material/AC_BII/Kap18/kap18.html

Graphik aus Spektroskopische Methoden in der Chemie, 4. Auflage, Seite

Spektrum from http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cgi-bin/direct_frame_top.cgi?lang=eng

Aus: http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/3/anc/ir_spek/ir_geraete.vlu/Page/vsc/de/ch/3/

anc/ir_spek/ir_spektroskopie/ir_geraetetechnik/ir_8_4/zweistrahl_m35ht0101.vscml.html

From

http://www.ansyco.de/IR-Spektren/index.html